УДК 539.3

Концентрація нормальних напружень

у включенні за дії лінійного температурного поля

# Т.  Бубняк,  к. ф.-м. н., доцент

# Львівський національний аграрний університет

Постановка проблеми. Композитні матеріали поширені в багатьох галузях новітньої техніки – від космічної до виробництва виробів масового споживання. Високі питомі характеристики жорсткості і міцності та особливості технології переробки, які дають змогу створювати матеріали із заданими властивостями, висунули композити на перший план серед сучасних конструктивних матеріалів. Природно, що у зв’язку з розвитком і впровадженням нових конструктивних матеріалів виникла потреба в умінні оцінювати їх міцнісні характеристики за різних навантажень.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Просторові задачі теорії пружності і пластичності посідають важливе місце серед задач механіки деформованого твердого тіла.

У праці Ю.М.Подільчука [1] єдиним методом побудовані точні розв’язки першої та другої граничних задач теорії пружності для ізотропних тіл канонічної форми.

Одним із ефективних методів розв’язку  задач теорії пружності є метод Фур’є, який базується на представленні загальних розв’язків рівнянь рівноваги через потенціальні функції [2].

Постановка завдання. Наше завдання – розглянути трансверсально- ізотропне середовище, яке містить включення у формі стиснутого сфероїда, на межі розділу фаз обрати умови неідеального теплового контакту, зовнішнє поле − лінійне; знайти розподіл концентрації напружень в околі трансверсально-ізотропного включення під дією лінійного температурного поля; побачити, як впливають розміри еліпсоїдального включення (відношення півосей) на концентрацію напружень.

Виклад основного матеріалу. Розв’язок рівнянь рівноваги у граничних умовах на поверхні включення лінійного силового і температурного полів зводиться до розвинення шуканих потенціальних функцій у тригонометричні ряди за приєднаними функціями Лежандра першого і другого родів[2].

Фj(x,y,zj)=n=0∞m=0n+1n+mi(2n+1)Pn−1(m)(pj)Qn−1(m)(iqj)(n−m+1)(n−m) , , 		(1)

де anm(j),bnm(j) − поки що невідомі постійні.

Для неідеального механічного контакту (ковзання включення за напрямками  і , але на поверхні включення немає відшарування) на поверхні   потрібно задовольнити початкові умови

(2)

Для знаходження загального розв’язку однорідних рівнянь використаємо представлення через три потенціальні функції [1]:

(3)

Для кожної з них введемо систему вироджених еліпсоїдальних координат

(4)

Причому кожна  функція (1) є розв’язком рівняння [3]

(5)

Частинний розв’язок неоднорідних рівнянь записують у вигляді:

.			(6)

Напружений стан у середовищі визначається суперпозицією основного і додаткового, викликаного наявністю включення [4].

Розрахунок термонапруженого стану у трансверсально-ізотропному середовищі із сфероїдальним включенням під дією лінійного температурного поля в умовах неідеального теплового і механічного контактів здійснювали для матеріалів із пружними характеристиками:

включення – (1010н/м2)

середовище − (1010н/м2) .

Рис.1.  Ріст термонапружень залежно від геометрії сфероїда

0

30

60

45

0,3

0,8

1

3

Усі інші  −  як для включення, так і для середовища.

Зауважимо, що у разі рівномірного нагрівання трансверсально-ізотропного середовища із включенням, тобто коли  із умов неідеального теплового контакту випливає, що температурне поле у включенні також дорівнює

Висновки. Зростання концентрації нормальних напружень під дією  лінійної температури вздовж осі OZ для різної геометрії сфероїдів показано на рисунку. Крива (1) побудована для відношення осей , крива (2) – для відношення , крива (3) – для відношення  Аналіз отриманих результатів показує що максимальної концентрації напружень можна досягнути за кута , мінімальної – на полюсі. Як видно із графіка (див.рис.), зміна співвідношення осей еліпсоїда у бік зростання. призводить до зростання номінальних нормальних напружень.

Бібліографічний список

1. Подильчук Ю. Н. Граничные задачи статики упругих  тел. −

Пространственные задачи теории упругости и пластичности : в 5 т. Київ: Наук. думка, 1984.  Т.1.  303 с.

2. Соколовський Я. І., Бубняк Т.І. Напряженное состояние трансверсально-изотропной среды со сфероидальным включением при неидеальном механическом контакте.  Теоретическая и прикладная механика.  1995. Вып. 25. С. 17-26.

3. Соколовський Я. І., Бубняк Т.І. Просторова задача трансверсально-ізотропного середовища із сфероїдальним включенням при неідеальному механічному контакті. Доп. НАН України. 1996. № 9.  С. 45-50.

4. Бубняк Т. І., Якимець В.Т. Характеристика концентрації нормальних напружень на поверхні включення. Вісник Львівського національного аграрного університету: архітектура і сільськогосподарське будівництво.  2014. № 15. С. 23-27.